永环评〔2025〕32号

关于永州祁阳大联纺织有限公司年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线项目

变动环境影响报告书的批复

永州祁阳大联纺织有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《永州祁阳大联纺织有限公司年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线项目变动环境影响评价》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州祁阳大联纺织有限公司年产3亿米环保再生纤维布及箱包、服装布料生产线项目位于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路2号。项目环境影响报告书于2018年12月29日经我局以“永环评〔2018〕126号”文件予以批复。由于市场对产品的色牢度、白度、手感等质量要求有所提高，原有的水洗次数和回用方式生产的产品难以彻底去除纤维杂质、染料残留及浆料，导致产品存在色差、手感粗糙等问题，影响了市场竞争力。为提高公司产品的质量，你公司拟对原环评申报工程建设内容进行部分调整变更，变更主要内容是：煮漂用水、水洗用水和印花用水环节用水量增加和水循环方式变化，变动后废水回用率由85%变动为69.63%。项目部分废气处理措施变化，涂层工艺原辅材料和处理措施变化，新增污染物DMF。项目其他生产工艺、污染物防治措施等均不发生变动。

根据友谊国际工程咨询股份有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、专家评审意见、相关单位意见和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意该项目按环评报告书所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行变动。环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，应当报我局重新审核。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高水重复利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放、清洁生产达到标准要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。建设单位需在发生实际排污行为前申领排污许可证，按证排污。你公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

- 2、落实大气污染防控措施。本次变更定型废气经“水喷淋—油水分离—电捕焦油器装置”处理，通过15m高排气筒达标排放；涂层废气经“集气罩收集+DMF&甲苯有机溶剂气体回收装置”进行处置，通过15m高排气筒达标排放；印花（含蒸化）废气性经“水喷淋+湿式静电”处理，通过15m高排气筒达标排放；锅炉废气经“SCR脱氮+布袋除尘工艺+双碱法脱硫系统”处理，通过45m高排气筒达标排放。项目应加强各生产环节的过程控制与环境管理，尽量减少无组织废气排放。工艺废气有组织排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）标准限值中较严值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中相应标准限值。

3、落实水污染防治措施。本次变更增加煮漂用水、水洗用水和印花用水环节用水量和水循环方式变化，污水处理站规模不变，织造区废水经“格栅+调节+混凝气浮+接触氧化+二沉池”处理达标后，85%回用至织造区，剩余15%外排至园区污水处理厂；染整区废水经“格栅+调节+物化沉淀+水解酸化+二级接触氧化+生化沉淀池+混凝气浮+石英砂过滤+回用池”处理达标后外排至园区污水处理厂。项目生产废水回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质标准》（FZ/T01107-2011）中表1回用水水质指标及限值；外排废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》及其修改单（GB4287-2012）中表2中新建企业水污染物间接排放浓度限值及园区污水处理厂进水水质要求。祁阳市政府规划建设的祁阳高新区白水片区污水处理厂新增5万吨/日扩容工程一期工程未建成正式投运之前，本项目污水排放量不得超过原环评批复量。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

5、落实噪声污染防治措施。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振等降噪措施，加强设备维护处于良好的运转状态，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

6、落实固体废物管理措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。

7、环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。

8、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；按规范落实自行监测和在线监测要求；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，关键设备及零部件应配备足够的备用件，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

9、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本次变更后全厂总量控制指标为：化学需氧量≤72.399t/a、氨氮≤5.43t/a、总磷≤0.9t/a、二氧化硫≤47.619t/a、氮氧化物≤15.41t/a、VOCs≤18.1325t/a。

10、其他要求仍按永环评〔2018〕126号文件执行。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环评审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送祁阳市人民政府、永州市生态环境局祁阳分局。祁阳市人民政府应按计划加快祁阳高新区白水片区污水处理厂扩容工程建设，履行好生态环境保护属地管理职责，加强项目周边区域管控。项目建设环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理由永州市生态环境局祁阳分局具体负责，祁阳分局应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。

永州市生态环境局

2025年9月30日

抄送：祁阳市人民政府、永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局祁阳分局，友谊国际工程咨询股份有限公司。